- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称: | 南京艾贝尔思威宠物医院手术室升级项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章): | 南京艾贝尔思威宠物医院有限公司 |
| 编制日期: | 2025年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南京艾贝尔思威宠物医院手术室升级项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-320113-89-05-367790 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江苏 省 南京 市 栖霞区 迈皋桥 街道 和悦街2号-2、2号-3 |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 50 分 53.781秒， 32 度 7 分 21.341 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8222 宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 123 动物医院（设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 R超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | 南京市栖霞区政务 服务管理办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 栖政服备〔2025〕361号 |
| 总投资（万元） | 10 | 环保投资（万元） | 0.5 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R 否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0（依托现有， 不新增用地面积） |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 产业政策 |  | 扩建项目主要从事动物颅腔、胸腔或腹腔手术等经营活动，属于[O8222]宠物医院服务。经对照，扩建项目不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号）中的淘汰类、限制类和禁止类行业，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类、限制类和落后产品，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中的禁止准入类。综上所述，扩建项目符合国家和地方产业政策。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三线一单 | 生态红线 | 根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》结合项目地理位置，扩建项目与最近的生态空间管控区域长江燕子矶饮用水源保护区相距4.39km，与最近的生态保护红线长江燕子矶饮用水源保护区相距4.39km，扩建项目不在管控区内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求。 |
|  |  | 环境质量底线 | 根据《2024年南京市环境状况公报》，项目所在地声环境、地表水环境质量较好，大气环境质量不达标。扩建项目运行过程中产生的医疗废水经医疗废水预处理设施预处理后与生活污水一并接管至铁北污水处理厂；扩建项目运行过程中产生的H2S、NH3等废气经通风换气后达标排放；扩建项目产生的噪声经建筑隔声及距离衰减后厂界达标；扩建项目营运期产生的生活垃圾与一般固废（废包装材料）由环卫部门统一清运，产生的危险废物由南京汇和环境工程技术有限公司收集处置。因此，项目对周边区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 |
|  |  | 资源利用上线 | 扩建项目位于南京市栖霞区迈皋桥街道和悦街2号-2、2号-3，项目所在地基础配套设施齐备，用电量约为0.5万kw·h/a，由市政电网供给；用水量约为39.2m3/a，由市政供水管网供给，因此不会达到资源利用上线。 |
|  |  | 环境准入清单 | 1、对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，扩建项目位于南京市中心城区（栖霞区）（ZH32011320220），项目所在地为重点管控单元，相符性分析详见下表。 表1-1 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 管控类别; 生态环境准入清单; 扩建项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1．按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 1.扩建项目不在生态空间管控区域、生态保护红线范围内，符合相关要求。 2.扩建项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。 3.扩建项目不属于化工生产企业。 4.扩建项目不属于钢铁行业。 5.扩建项目不属于列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目。; 符合. 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。; 扩建项目废水、废气均采取环保措施减少污染物排放总量，项目建设不会突破生态环境承载力。; 符合. 环境风险防控; 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 1.扩建项目不涉及饮用水水源地。 2.扩建项目不属于化工行业。 3.建设单位配备相应的应急物资。 4.企业应加强环境风险防控能力，与所在区域的突发环境风险联防联控。扩建项目建成后，企业需及时制定有效的风险防范措施。; 符合. 资源利用效率要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 1.扩建项目新增用水量远小于区域水资源总量，项目对全省用水量影响较小。 2.扩建项目租赁已建商铺，不新征用地，项目符合土地资源总量要求。 3.扩建项目不销售、燃用高污染燃料。; 符合. 对照上表，扩建项目满足《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中的管控要求。 2、对照《南京市2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相关内容，扩建项目位于南京市中心城区（栖霞区）（ZH32011320220），项目所在地为重点管控单元，相符性分析详见下表。 表1-2 与《南京市生态环境分区管控成果（2023年版）》相符性分析 环境管控单元名称; 管控类别; 生态环境准入清单; 扩建项目情况; 相符性. 南京市; 空间布局约束; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。 2、优化空间格局和资源要素配置，优化重大基础设施、重大生产力、重要公共资源布局，逐步形成“南北田园、中部都市、拥江发展、城乡融合”的国土空间总体格局。 3、巩固提升电子信息产业、汽车产业、石化产业和钢铁产业等四大支柱产业；培育壮大“2+6+6”创新产业集群，增强软件和信息服务、新型电力（智能电网）两大产业集群全球竞争力，拼夺新能源汽车、智能制造装备、集成电路、生物医药、新型材料、航空航天等六大产业集群国内制高点，抢占新一代人工智能、第三代半导体、基因与细胞、元宇宙、未来网络与先进通信、储能与氢能等六个引领突破的未来产业新赛道；大力发展金融、科技、商务、文旅、枢纽物流等重点领域，构建优质高效服务业新体系。 4、根据《关于印发南京市进一步提升制造业竞争优势打造产业名城工作方案的通知》（宁政〔2021〕43号），主城区重点发展总部经济，近郊区积极引进培育既有高端制造功能又具备总部经济功能的地区总部企业，构建形成链接主城与郊区、辐射长三角范围的地区总部经济。江北新区聚焦“芯片之城”“基因之城”建设，江宁经济技术开发区、南京经济技术开发区、软件谷等国家级平台着力提升高端智能装备、信息通信、新能源和智能网联汽车、生物医药等产业能级，重点打造软件和信息服务、智能电网两个首批国家先进制造业集群，溧水区深化制造业高质量发展试验区建设，浦口、六合、高淳加快建设集成电路、轨道交通、节能环保、航空制造业等特色产业集群。 5、根据《关于对主城区新型都市工业发展优化服务指导的通知》，支持在江南绕城公路以内的高新园区、开放街区、商业楼宇、工业厂房以及城市“硅巷”，建设新型都市工业载体，发展以产品设计、技术开发、检验检测、系统集成与装配、个性产品定制为主的绿色科技型都市工业。 6、根据《关于促进产业用地高质量利用的实施方案（修订）》（宁政发〔2023〕36号），通过“产业园区-产业社区-零星工业地块”三级体系稳定全市工业用地规模，新增产业项目原则上布局在产业园区、产业社区内，产业园区以制造业功能为主，产业社区强调产城融合、功能复合。按照高质量产业发展标准，确定产业园区、产业社区外的规划保留零星工业地块，实行差别化管理。 7、根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。严格落实《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）相关要求。 8、石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划，新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃等项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 9、推动涉重金属产业集中优化发展，新建、扩建重点行业企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 10、按照《南京市历史文化名城保护条例》《南京城墙保护条例》以及南京历史文化名城保护规划等法律法规、专项保护规划关于老城整体保护的原则和要求，严格控制老城范围内学校、医院、科研院所的规划建设，严格控制老城建筑高度、开发总量、建筑体量、空间尺度和人口规模，改善人居环境，提升功能品质。; 扩建项目属于O8222宠物医院服务，位于南京市栖霞区迈皋桥街道和悦街2号-2、2号-3，用地性质为商业用地，符合土地利用规划要求，符合南京市栖霞区相关规划要求。; 符合. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施主要污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2、严格“两高”项目源头管控，坚决遏制“两高”项目盲目发展。对没有能耗减量（等量）替代的高耗能项目，不得审批。对能效水平未达到国内领先、国际先进的两高项目，不得审批。对大气环境质量未达标地区，实施更严格的污染物排放总量控制要求。 3、持续削减氮氧化物、挥发性有机物等大气污染物排放量，按年度目标完成任务。推进工业废气超低排放改造，全面完成钢铁行业全流程超低排放改造，推进燃煤电厂全负荷深度脱硝改造，推进实施水泥行业氮氧化物排放深度减排，推动铸造、涂料制造、农药制造、水泥、制药、工程机械和钢结构等重点行业实施深度治理。禁止审批生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，到2025年，溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20%、10%，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。 4、持续削减化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等水污染物排放量，按年度目标完成任务。新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放含重金属、难降解废水、高盐废水的，不得排入城市污水集中收集处理设施。全市范围内新建企业含氟废水不得接入城镇污水处理设施，现有企业已接管城镇污水处理设施的须组织排查评估，认定不能接入的限期退出，认定可以接入的须预处理达标后方可接入。 5、到2025年，全市重点行业重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）污染物排放量比2020年下降不低于5%。 6、有序推进工业园区开展限值限量管理，实现污染物排放浓度和总量“双控”。; 扩建项目废水、废气均采取环保措施减少污染物排放总量，项目建设不会突破生态环境承载力。; 符合. 环境风险防控; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。 2、健全政府、企业和跨区域流域等突发环境事件应急预案体系，加强部门间的应急联动，加强应急演练。 3、健全生态环境风险防控体系。强化饮用水水源环境风险管控；加强土壤和地下水污染风险管控；加强危险废物和新污染物环境风险防范；加强核与辐射安全风险防范。 4、严禁审批未采取必要措施预防和控制生态破坏的涉危险废物项目，新建危险废物集中焚烧处置设施处置能力原则上应大于3万吨/年，严格控制可焚烧减量的危险废物直接填埋。; 扩建项目建成后需采取相应的风险防范措施，运营期应组织编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故，同时制定例行监测计划，定期委托有资质的单位进行监测。; 符合. 资源利用效率要求; 1、到2025年，全市年用水总量控制在59.1亿立方米以下，万元GDP用水量较2020年下降20%，规模以上工业用水重复利用率达93%，城镇污水处理厂尾水再生利用率达25%，灌溉水利用系数进一步提高。 2、到2025年，能耗强度完成省定目标，单位GDP二氧化碳排放下降率完成省定目标，力争火电、钢铁、建材等高碳行业2025年左右实现碳达峰。单位工业增加值能耗比2020年降低18%。 3、到2025年，全市钢铁（转炉工序）、炼油、水泥等重点行业产能达到能效标杆水平的比例达30%。 4、到2025年，全市一般工业固废收贮运一体化体系、城乡一体化生活垃圾收运体系、农业固体废物回收利用体系、小量危废集中收运体系、医疗废物收集处置体系基本实现全覆盖。 5、到2025年，自然村生活污水治理率达到90%，秸秆综合利用率稳定达到95%以上（其中秸秆机械化还田率保持在56%以上），化肥使用量、化学农药使用量较2020年分别削减3%、2.5%，畜禽粪污综合利用率稳定在95%左右。 6、到2025年，实现全市林木覆盖率稳定在31%以上，自然湿地保护率达69%以上。 7、根据《南京市长江岸线保护条例》，加强长江岸线生态环境的保护和修复，促进长江岸线资源合理高效利用。 8、禁燃区范围为本市行政区域，禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别选择《高污染燃料目录》中的“Ⅲ类（严格）”类别，具体为：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。; 扩建项目主要设备采用先进设备，项目资源利用率能够达到规划环评要求。扩建项目用水量较少，不属于《南京市节水行动实施方案》中的高耗水企业，项目不使用高污染燃料。; 符合. 南京市中心城区（栖霞区）（ZH32011320220）; 空间布局约束; （1）各类开发建设活动落实国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划等相关要求。 （2）执行《关于促进产业用地高质量利用的实施方案（修订）》（宁政发〔2023〕36号），零星工业地块实行差别化管理，开发边界内的，按照相关文件评估后，按规划新建、改建、扩建；开发边界外，经规划确认保留的，可按规划对建筑进行改、扩建。 （3）落实市政府对金陵石化转型发展相关要求。; （1）扩建项目租用现有商铺，属商业用地，不属于禁止、限制引入产业，符合土地利用规划。 （2）扩建项目属于服务业，不属于禁止引入的类别。 （3）扩建项目不涉及工业地块。; 符合. 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 扩建项目实施污染物总量控制制度，废水接管至铁北污水处理厂处理，废气经通风换气后排放，对环境影响较小。; 符合. （2）持续开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。; 扩建项目废水接管至铁北污水处理厂处理，项目不设置食堂，项目施工期主要工作为水电改造及设备安装，扬尘较小，无土壤和地下水污染途径。; 符合. 环境风险防控; （1）合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 （2）建设突发水污染事件应急防控体系。; 扩建项目所在地为商业用地，且不属于噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目。; 符合. 资源利用效率要求; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。; 扩建项目不属于高耗水服务业项目。; 符合. 3、根据《长江经济带发展负面清单》（试行，2022年版）和《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》，扩建项目不属于上述负面清单内项目类型。 表1-3 与《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的相符性分析 序号; 管控条款; 扩建项目情况; 相符性. 一、; 河段利用与岸线开发. 1; 禁止建设不符合国家港口布局和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 扩建项目不涉及。; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 扩建项目不涉及。; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当削减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利有关方面界定并落实管控责任。; 扩建项目不在饮用水水源一级保护区和饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 扩建项目不涉及。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公共利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 扩建项目不涉及。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 扩建项目不涉及。; 符合. 二、; 区域活动. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 扩建项目不涉及。; 符合. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 扩建项目不属于化工园区、化工项目。; 符合. 9; 禁止在距离长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 扩建项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 扩建项目不属于禁止的投资建设活动。; 符合. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 扩建项目不属于燃煤发电项目。; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《<长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 扩建项目不属于高污染项目。; 符合. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 扩建项目不属于化工项目。; 符合. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 扩建项目不涉及。; 符合. 三、; 产业发展. 15; 禁止新、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 扩建项目不涉及尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等生产。; 符合. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 扩建项目不涉及农药等生产。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 扩建项目不涉及石化、现代煤化工、独立焦化等项目。; 符合. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 扩建项目不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目。; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 扩建项目不属于严重过剩产能行业的项目，不属于新建、扩建高耗能高排放项目。; 符合. |
| 其他环保政策 | 1、与《动物诊疗机构管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022年第5号）相符性分析 表1-4 与《动物诊疗机构管理办法》相符性分析 序号; 内容; 扩建项目情况; 相符性. 1; 有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门的规定。; 扩建项目依托已租赁建筑面积201.63m2，租赁合同见附件3；符合《江苏省宠物诊疗机构规范化建设标准（试行）》相关要求。; 符合. 2; 动物诊疗场所选址距离动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场不少于二百米。; 扩建项目周边200m范围内无动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场。; 符合. 3; 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道。; 扩建项目出入口位于南侧，不位于居民住宅楼内或者院内，且不与同一建筑物的其他用户共用通道。; 符合. 4; 具有布局合理的诊疗室、隔离室药房等功能区。; 扩建项目各功能室（区）设置合理，且相对独立。; 符合. 5; 具有诊断、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备。; 扩建项目依托现有项目诊断、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备。; 符合. 6; 具有诊疗废弃物暂存处理设施并委托专业处理机构处理。; 扩建项目依托现有2.15m2医废间，用于医疗废物暂存，定期委托南京汇和环境工程技术有限公司进行处置。; 符合. 7; 具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制措施及设施设备。; 扩建项目依托现有隔离设施设备。; 符合. 8; 具有与动物诊疗活动相适应的执业兽医。; 扩建项目招聘具有与动物诊疗活动相适应的执业兽医。; 符合. 9; 具有完善的诊疗服务、疫情报告卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、兽医器械、兽医处方、药物和无害化处理等管理制度。; 扩建项目已制定完善的管理制度。; 符合. 2、与《关于进一步加强动物诊疗行业管理工作的通知》（苏农办牧〔2022〕12号）相符性分析 表1-5 与《关于进一步加强动物诊疗行业管理工作的通知》相符性分析 序号; 内容; 扩建项目情况; 相符性. 1; 一是场所要求。动物诊疗机构必须具有与动物诊疗活动相适应并符合动物防疫条件的场所，原则上动物医院应达到100平方米，动物诊所（门诊部）应达到60平方米。动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道。动物诊疗场所的地面应当平整并适合清洗消毒。; 扩建项目建筑面积201.63m2，租赁合同见附件3；符合《江苏省宠物诊疗机构规范化建设标准（试行）》相关要求；共设置1个出入口位于南侧，不位于居民住宅楼内或者院内，且不与同一建筑物的其他用户共用通道；地面平整并定期消毒。; 符合. 2; 二是布局要求。从事畜禽诊疗的应设有布局合理的诊断室、手术室、隔离室、药房等功能区；从事宠物诊疗的应设有布局合理的诊疗室、观察室、化验室、手术室、病房、处置室等功能区，且与兼营动物用品、动物饲料、动物美容、动物寄养等项目的场所进行物理隔离。; 扩建项目各功能室（区）设置合理，且相对独立，动物美容位于美容室内，与诊室、化验室、手术室、住院部、中处室等进行了物理隔离。; 符合. 3; 动物诊疗机构须具有与其诊疗规模相适应的诊断、检验检测、治疗、隔离、消毒、冷藏、污水污物和诊疗废弃物处理等设施设备，从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术的动物医院还需配备与此相适应的手术台、X光机或者B超等器械设备。动物诊疗机构对仪器设备定期进行保养、维修。; 扩建项目依托现有诊断、化验、治疗、隔离、医疗废水预处理设施和医废间等设施设备，配备有手术台、心电监护仪等器械设备。; 符合. 3、与《江苏省动物防疫条例》相符性分析 表1-6 与《江苏省动物防疫条例》相符性分析 序号; 内容; 扩建项目情况; 相符性. 1; 第三十三条 动物诊疗机构应当符合《动物诊疗机构管理办法》规定，执行有关动物诊疗操作技术规范，使用符合国家规定的兽药和兽医器械，做好诊疗活动中的卫生安全防护、消毒、隔离和诊疗废弃物处置等工作。; 扩建项目运营后使用符合国家规定的兽药和兽医器械，依托现有隔离室、医废间等设备设施。; 符合. 2; 第三十四条 从事动物诊疗和动物保健活动的人员应当按照国家规定取得执业兽医资格，并向县级人民政府农业农村主管部门备案。在乡村从事动物诊疗活动的乡村兽医应当符合国家规定的条件，并向县级人民政府农业农村主管部门备案。; 扩建项目已招聘取得执业兽医资格的医生，并向栖霞区人民政府农业农村主管部门备案。; 符合. |
| 其他相关条例 | 南京市污染防治条例相符性分析： 1、《南京市大气污染防治条例》（2019.5.1起施行） 扩建项目小型医疗废水处理设施运营过程中处于密闭状态，主要恶臭来源于宠物散发的异味，恶臭气体较少，经大气扩散后，对周围大气环境影响较小，符合条例要求。 2、《南京市水环境保护条例》（2017.7.21修正） 扩建项目废水主要为生活污水及医疗废水。医疗废水经医疗废水预处理设施消毒处理后与生活污水达铁北污水处理厂接管标准后一并接入市政污水管网，由铁北污水处理厂接管处理，符合条例要求。 3、《南京市环境噪声污染防治条例》（2017.7.21修正） 扩建项目主要噪声源为偶发的宠物叫声，经建筑隔声及距离衰减等措施，降低噪声对周围环境带来的影响，项目边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中相应标准值，符合条例要求。 4、《南京市固体废物污染环境防治条例》（2018.7.27修正） 扩建项目产生的生活垃圾和一般固废定期由环卫部门清运，产生的危险废物委托南京汇和环境工程技术有限公司处置，符合条例要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 南京艾贝尔思威宠物医院有限公司于2025年3月租赁南京市栖霞区迈皋桥街道和悦街2号-2、2号-3现有房屋（租赁合同见附件3），投资建设宠物诊所，主要从事宠物疾病预防、诊疗（不涉及宠物颅腔、胸腔或腹腔手术）以及宠物美容等经营活动。 现为满足市场需求，企业对现有手术室进行功能升级，购置麻醉机、无影灯、合页手术台等设备，增设动物颅腔、胸腔、腹腔手术的服务功能，建设南京艾贝尔思威宠物医院手术室升级项目。项目建成后可具有年开展400例/年动物颅腔、胸腔、腹腔手术的能力。项目已取得备案证，（详见附件1）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正本）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）等有关规定，建设项目属于“五十、社会事业与服务业，123动物医院-设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的”，需编制环境影响评价报告表。本次环评不含辐射项目，需另行办理环评手续。 为此，南京艾贝尔思威宠物医院有限公司委托我单位承担该项目的环境影响报告表的编制工作。我单位在现场踏勘和资料收集的基础上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供依据。 2、项目概况 项目名称：南京艾贝尔思威宠物医院手术室升级项目； 建设地点：南京市栖霞区迈皋桥街道和悦街2号-2、2号-3；（项目地理位置见附图1） 建设单位：南京艾贝尔思威宠物医院有限公司； 建设性质：扩建； 项目投资：10万元，其中环保投资0.5万元； 运营制度：年运营365天，每天12小时； 员工人数及工作制度：扩建项目新增职工2人，每人年工作260天，每天8小时； 行业类别：O8222 宠物医院服务。 3、建设规模 企业利用已租赁现有经营场所对现有手术室进行功能升级，购置麻醉机、无影灯、合页手术台等设备，增设动物颅腔、胸腔、腹腔手术的服务功能，建成后可具有年开展400例/年动物手术的能力。 表2-1 扩建后全厂接待规模一览表 序号; 接待内容; 服务能力 例/年; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 诊疗（不涉及宠物颅腔、胸腔或腹腔手术）; 3200; 3200; 0; /. 2; 疫苗接种; 1500; 1500; 0; /. 3; 美容; 1200; 1200; 0; /. 4; 宠物颅腔、胸腔或腹腔手术; 0; 400; +400; 本次扩建. 4、工程内容 扩建项目工程建设内容见表2-2。 表2-2 项目工程建设内容一览表 类别; 建设名称; 规模/内容; 备注. 主体 工程; 手术室; 年开展动物手术400例; 动物颅腔、胸腔或腹腔手术. 公用 工程; 供电系统; 0.5万kw·h/a; 依托市政供电管网. 给水系统; 39.2m3/a; 依托市政给水管网. 排水系统; 31.06m3/a; 依托市政污水管网. 储运 工程; 药房; 面积约为7m2; 依托现有. 环保 工程; 废气处理; 1套通风换气系统. 废水处理; 2套医疗废水预处理设施（1套0.027m3/h，合计0.054m3/h）; 扩建项目仅依托手术室现有的一套医疗废水预处理设施设备，不新增设备. 噪声; 选用低噪声设备，采取合理布局、定期检修、安装减振垫、吸音隔板、设置隔声门窗等措施; 依托现有. 固废; 医废间面积为2.15m2. 5、原辅材料及设备 扩建项目主要原辅材料见表2-3，主要原辅料理化性质见表2-4，主要设备见表2-5。 表2-3 扩建项目主要原辅材料一览表 序号; 工序; 名称; 数量/年; 单位; 规格. 1; 颅腔、胸腔或腹腔手术; 医疗器材（一次性）; 0.1; 吨; /. 2; 酒精; 30; 瓶; 500mL/瓶. 3; 碘伏; 10; 瓶; 500mL/瓶. 4; 丙泊酚; 50; 支; 10ml/支. 5; 乳酸林格氏液; 10; 瓶; 100mL/瓶. 6; 生理盐水; 80; 瓶; 100mL/瓶. 7; 葡萄糖; 80; 瓶; 100mL/瓶. 8; 医疗废水处理; 二氧化氯消毒片; 2; 片; 200g/片. 表2-4 主要原辅料理化性质一览表 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性质; 毒理性质. 酒精（乙醇）; CH3CH3OH; 无色透明液体，微有特臭，味灼烈，有酒香，易挥发。比重0.79，熔点-144℃，沸点78℃，闪点12℃，折光率1.3614，与水混溶，可混溶与乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。; 易燃; LD50:7060mg/kg（兔经口）； LC50:20000ppm（大鼠吸入，10h）. 碘伏; I₂X; 单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散9%~12%的碘，此时呈现紫黑色液体。但医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），呈现浅棕色。; 不燃; LD50：14g/kg（大鼠经口）. 丙泊酚; C12H18O; 白色或类白色结晶固体（15℃以下），常温下为无色至微黄色澄明液体。有特异臭。遇光逐渐变成黄色，遇高温很快变成黄色。在乙醇、乙酪或丙酮中极易溶解，在水中极微溶解。; 易燃; LD50:500mg/kg（大鼠经口）；. 乳酸林格氏液; /; 主要成分为氯化钠、氯化钾、乳酸钠等电解质成分，适用于补充体液和电解质。其渗透压与人体血浆相近，能有效调节体内酸碱平衡。; 不燃; /. 葡萄糖; C6H12O6; 白色无臭结晶性颗粒或晶粒状粉末，闪点286.7℃，得电527.1℃，密度1.581g/cm3，熔点146℃，易溶于水; /; /. 二氧化氯消毒片; CIO2; 熔点-59℃，沸点11℃，密度3.09kg/m3。极易溶于水; /; LD50:292mg/kg（大鼠经口）. 表2-5 扩建项目主要设备一览表 序号; 工序; 设备名称; 规格型号; 数量（台/组）; 备注. 1; 颅腔、胸腔或腹腔手术; 麻醉机; 前沿Derry; 1; 新增. 2; 无影灯; ZF700/500; 1. 3; 合页手术台; 上海普佳; 1. 4; 迈瑞血球仪; BC-2800IVET; 1; 依托现有. 5; 生化分析仪; 爱德士8008; 1. 6; 鱼跃制氧机; 7F-3W; 1. 7; 耳镜; 前沿Derry; 1. 8; 显微镜; CX23; 1. 9; 输液泵; Derry-U8; 1. 10; 伍德氏灯; DL-A; 1. 11; 牙科工作台; 610; 1. 12; 高压灭菌锅; YX-280D-24L; 1. 13; 防潮箱; FSM260; 1. 14; 离心机; HC-1016; 1. 15; 心电监护仪; D8BVET; 1. 注：扩建项目涉及的放射性设施需另行办理相关手续。 6、扩建项目用、排水情况 - 生活用、排水情况 扩建项目新增职工2人，经核算后，职工年平均工作时间为260天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），生活用水定额按60L/人·班，生活用水量为31.2m3/a，污水排放系数按0.8计，则生活污水量为24.96m3/a。 （2）医疗用、排水 扩建项目年手术量400例，医疗用水量类比《南京艾贝尔宠物有限公司仙林湖宠物医院竣工环境保护验收报告》中的相关数据计算，按20L/只计算，则用水量为8m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则医疗废水排放量约6.4m3/a。扩建项目水平衡图见图2-1，扩建后全场水平衡图件图2-2。 图2-1 扩建项目水平衡图（m3/a） 图2-2 扩建后全厂水平衡图（m3/a） 7、周边环境概况 扩建项目位于南京市栖霞区迈皋桥街道和悦街2号-2、2号-3，根据现场踏勘，项目周边500m范围内主要为居民区、学校、商铺与企业。项目西侧为吉何野烧烤摊，东侧为华友养护中心，北侧为凤和东园，南侧为和悦街，项目地理位置详见附图1。 8、项目平面布置 本次扩建不新增建筑面积，不改变现有功能布局，仅对手术室进行功能升级。 项目平面布置图见附图2；主要建筑物功能布局见表2-6。 表2-6 扩建后全厂主要建筑物功能布局一览表 构筑物名称; 功能布局; 建筑面积/m2; 功能/用途; 备注. 南京艾贝尔思威宠物医院有限公司; 前台; 38.955; 接待客户; 保持现状. 诊室一; 7.02; 诊断、治疗. 诊室二; 7.02. 中处室; 21.465; 处置操作. 化验室; 7.685; 样品化验. 影像室; 4.715; 检查. 住院部; 11.76; 宠物住院. 隔离室; 11.375; 宠物隔离. 药房; 7; 药物储存. 医废间; 2.15; 危废储存. 暂养室; 6.75; 洗澡动物暂时留观. 美容室; 7.965; 宠物美毛. 资料室; 7.02; 宠物资料. 卫生间; 3.44; 整理梳洗. 手术室; 15.28; 用于动物手术; 功能升级，增设动物颅腔、胸腔、腹腔手术的服务功能. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 扩建项目营运期服务流程及产污环节如下图所示。 图2-3 扩建项目服务流程图 工艺流程简述： 宠物到院后进行挂号，前台员工安排医务人员对宠物进行术前检查，然后进行手术（主要为颅腔、胸腔或腹腔手术等），根据手术情况，安排宠物住院观察，痊愈后由宠物主人带离。 颅、胸、腹腔手术服务过程会产生恶臭气体G1、医疗废水W1、医疗废物（S1、S2、S3）、宠物叫声N1。 此外，项目营运期间，会产生员工生活污水W3、生活垃圾S4及物品使用过程产生的废包装材料S5。 扩建项目主要产污环节见下表2-7。 表2-7 扩建项目产污环节汇总表 类别; 产污环节; 污染源; 主要污染物; 治理措施. 废气; 手术; 恶臭气体G1; NH3、H2S; 通风换气. 废水; 手术; 医疗废水W1; COD、SS、NH3-N、TN、粪大肠菌群数; 医疗废水预处理设施. 员工生活; 生活污水W3; COD、SS、NH3-N、TP、TN; /. 固废; 检查、手术; 医疗废物S1、S2、S3; 病猫病犬粪便、一次性医疗用品、消毒剂、清洁剂、消毒棉、动物尸体等; 委托南京汇和环境工程技术有限公司处置. 员工生活; 生活垃圾S4; 纸屑、果皮等; 环卫清运. 物品使用; 废包装材料S5; 塑料、废纸. 噪声; 宠物就诊; 宠物叫声N1; 噪声; 隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 南京艾贝尔思威宠物医院有限公司于2025年3月租赁南京市栖霞区迈皋桥街道和悦街2号-2、2号-3现有房屋，建设宠物医院项目，主要从事动物疾病预防、诊疗（不涉及宠物颅腔、胸腔或腹腔手术）、宠物美容、宠物用品销售等经营活动。南京艾贝尔思威宠物医院有限公司于2025年3月开始装修，并于2025年5月底建成投运，年接待宠物5000例。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），现有项目服务内容不包含动物颅腔、胸腔或腹腔手术，无需履行环评手续；且项目不属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中所规定的排污单位，无需履行排污许可手续。 现有项目工程内容一览表见表2-8。 表2-8 现有项目工程内容一览表 类别; 建设名称; 规模/内容; 备注. 主体工程; 宠物医院; 年接待宠物约5000例（诊疗3200例、疫苗接种1200例、美容600例）; 不含动物颅腔、胸腔或腹腔手术. 公用工程; 供电系统; 5万kw·h/a; 依托市政供电管网. 给水系统; 202m3/a; 由市政给水管网供给. 排水系统; 161.6m3/a; 接管市政污水管网. 贮运工程; 药房; 面积约为7m2; /. 环保工程; 废气处理; 1套通风换气系统; /. 废水处理; 2套医疗废水预处理设施（1套0.027m3/h，合计0.054m3/h）; /. 固废; 选用低噪声设备，采取合理布局、定期检修、安装减振垫、吸音隔板、设置隔声门窗等措施; /. 噪声; 医废间面积为2.15m2; /. 现有项目主要原辅料情况见表2-9，主要设备使用情况见表2-10。 表2-9 现有项目主要原辅材料一览表 序号; 工序; 名称; 数量/年; 单位; 规格. 1; 疫苗注射; 驱虫药; 1000; 管; /. 2; 疫苗; 1500; 支; /. 3; 一次性医疗用品; 0.01; 吨; /. 4; 治疗; 头孢喹肟; 50; 支; 0.1g/瓶. 5; 生理盐水; 240; 瓶; 100mL/瓶. 6; 葡萄糖; 160; 瓶; 100mL/瓶. 7; 酒精; 80; 瓶; 500mL/瓶. 8; 处方粮; 10; 包; /. 9; 尿片; 10; 包; /. 10; 消毒液; 10; 瓶; 500mL/瓶. 11; 纱布; 80; 包; /. 12; 美容、洗澡; 浴液; 50; L; /. 13; 废水消毒; 二氧化氯消毒片; 10; 片; 200g/片. 表2-10 现有项目主要设备一览表 序号; 工序; 设备名称; 规格型号; 数量（台/组）. 1; 检查、化验; 迈瑞血球仪; BC-2800IVET; 1. 2; 生化分析仪; 爱德士8008; 1. 3; 鱼跃制氧机; 7F-3W; 1. 4; 显微镜; CX23; 1. 5; 伍德氏灯; DL-A; 1. 6; 高压灭菌锅; YX-280D-24L; 1. 7; 防潮箱; FSM260; 1. 8; 离心机; HC-1016; 1. 9; 治疗; 心电监护仪; D8BVET; 1. 10; 输液泵; Derry-U8; 1. 11; 牙科工作台; 610; 1. 13; 耳镜; 前沿Derry; 1. 2、现有项目工艺流程 图2-4 现有项目服务流程图 工艺路程简述： （1）动物疾病预防 宠物到店后，首先进行挂号，然后对需要进行打疫苗的动物进行疫苗注射。此过程中会产生医疗废物S1。 （2）诊疗 宠物到院后进行挂号，前台员工按照宠物病情安排医务人员对宠物进行检查、化验（包括常规检测、血液分析等），然后根据检查、化验结果采取服药、输液、手术（不含动物颅腔、胸腔或腹腔手术）等相应的治疗方式，部分宠物需进一步住院治疗观察，痊愈后由宠物主人带离。 诊疗过程会产生恶臭气体（G1）、诊疗废水（W1、W2、W3）、医疗废物（S2、S3、S4）、宠物粪便、毛发（S5）。 （3）美容 宠物到店挂号后，由工作人员安排美容服务（主要包括洗浴、修剪毛发、指甲等），完成后，由宠物主人带离；此过程会产生美容废水W4、宠物粪便、毛发（S6）。 其它污染物： 此外现有项目在营运期间还会产生职工生活垃圾S7和生活污水W5。 3、现有项目环保措施及污染物排放情况 （1）废水 现有项目废水主要为生活污水、医疗废水、美容废水。 生活污水：现有项目劳动定员5人，职工年平均工作时间为260天，参照《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），按60L/人·班计，则生活用水量为78m3/a，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为62.4m3/a。 医疗废水：现有项目年接诊量为3200例，根据企业提供资料，用水标准按20L/例计算，则用水量为64m3/a。医疗废水产生率按80%计算，则医疗废水产生量为51.2m3/a。 美容废水：现有项目年接待需美容的宠物1200例，动物美容包括健康宠物洗澡、修剪等常规美容，不包括毛发染色服务。宠物洗澡用水按50L/例计，则宠物美容用水量为60m3/a，产污系数按0.8计，则美容废水产生量为48m3/a。 表2-11 现有项目废水污染物排放情况一览表 污染源; 排口编号; 污染物名称; 接管量; 排放量; 污染防治措施及排放方式. 综合废水; DW001; 废水量（m3/a）; 161.6; 161.6; 美容废水、医疗废水经医疗废水预处理设施处理后与生活污水一并接管排入铁北污水处理厂处理. COD（t/a）; 0.0435; 0.0080. SS（t/a）; 0.0204; 0.0016. NH3-N（t/a）; 0.0049; 0.0008. TP（t/a）; 0.0007; 0.0001. TN（t/a）; 0.0057; 0.0024. LAS（t/a）; 0.00012; 0.00012. 粪大肠杆菌（个/a）; 8.192×108; 1.616×108. （2）废气 现有项目废气主要为宠物粪便、尿液产生的异味、医疗废水预处理设施产生的异味、医废间异味及医院消毒产生的异味，经内部通风换气后，无组织达标排放。 （3）噪声 现有项目噪声源为空调外机与动物间歇性叫声，选用低噪声设备，同时采用减振、隔声、工作人员合理喂食等降噪措施，运营期间对周边声环境的影响较小。 （4）固废 现有项目固废主要为生活垃圾，废包装材料，动物粪便、毛发，医疗废物。 生活垃圾：现有项目员工5人，人均生活垃圾产生量以0.5kg/人.d计，职工年平均工作时间为260天，生活垃圾产生量约0.65/a，集中收集后交由当地环卫部门统一处理； 废包装材料：现有项目营运期会产生一定量的废包装盒、包装袋，根据企业提供资料，废包装材料的产生量约0.4t/a。 宠物粪便、毛发：现有项目在非感染性疾病宠物住院治疗观察过程以及美容服务过程中会产生一定量的动物粪便、毛发，根据企业提供资料，动物粪便的产生量约0.1t/a。 医疗废物：现有项目涉及到的医疗废物主要来自宠物疾病预防、就诊过程中产生的废物，包括以下几类：a.感染性废物：如病猫病犬粪便、棉签、纱布块等其他污染物；b.损伤性废物：主要是用过的废弃针管、废缝合针等；c.病理性废物：手术及其他诊疗过程中产生的废弃的动物组织、器官、动物尸体；d.影像室产生的试剂等；e.药物性废物：主要为少量的过 期、变质而被废弃的药品。根据业主提供资料，医疗废物产生量约0.5t/a。 表2-12 现有项目固废产生情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固; 纸屑、果皮等; /; /; /; 0.65; 环卫清运. 2; 废包装材料; 一般固废; 物品使用; 固; 塑料、废纸; /; /; /; 0.4. 3; 宠物粪便、毛发; 住院、美容、洗浴; 固; 粪便; /; /; /; 0.1. 4; 医疗废物; 感染性; 危险废物; 疫苗注射、检查、化验、治疗; 固; 病猫病犬粪便、一次性医疗用品、清洁剂、消毒棉等; In; HW01; 841-001-01; 0.15; 委托南京汇和环境工程技术有限公司处置. 损伤性; 废弃针头、废载玻片等; In; HW01; 841-002-01; 0.1. 病理性; 动物组织、器官、肢体、动物尸体; In; HW01; 841-003-01; 0.08. 化学性; 化验废物; T/C/I/R; HW01; 841-004-01; 0.07. 药物性; 废弃药品; T; HW01; 841-005-01; 0.1. 现有项目各项污染物排放情况汇总表见表2-13。 表2-13 现有项目各项污染物排放汇总表 类别; 污染物名称; 接管量; 排放量; 备注. 废水; 废水量(m3/a); 161.6; 161.6; 美容废水、医疗废水经医疗废水预处理设施处理后与生活污水一并接管排入铁北污水处理厂处理. COD（t/a）; 0.0435; 0.0080. SS（t/a）; 0.0204; 0.0016. NH3-N（t/a）; 0.0049; 0.0008. TP（t/a）; 0.0007; 0.0001. TN（t/a）; 0.0057; 0.0024. LAS; 0.00012; 0.00012. 粪大肠杆菌(个/a); 8.192×108; 1.616×108. 固废; 危险废物; 医疗废物(t/a); /; 0; 委托南京汇和环境工程技术有限公司处置. 一般固废; 废包装材料(t/a); /; 0; 分类收集后环卫部门清运. 宠物粪便、毛发(t/a); /; 0. 生活垃圾; 生活垃圾(t/a); /; 0. 4、现有项目遗留环境问题及整改措施 现有项目存在问题：医废间警示标识设置不规范； 整改措施：按照《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）中的要求设置警示标识。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 项目所在区域质量状况如下： 1、大气环境质量现状 根据《2024年南京市生态环境状况公报》，全市环境空气质量达到二级标准的天数为314天，同比增加15天，达标率为85.8%，同比上升3.9个百分点。其中，达到一级标准的天数为112天，同比增加16天；未达到二级标准的天数为52天（轻度污染47天，中度污染5天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为28.3μg/m3，达标，同比下降1.0%；PM10 年均值为46μg/m3，达标，同比下降11.5%；NO2年均值为24μg/m3，达标，同比下降11.1%；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比持平；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为162μg/m3，超标0.01倍，同比下降4.7%，超标天数38天，同比减少11天。扩建项目所在区域环境空气质量为不达标区域。 针对所在区域不达标区的现状，以改善环境空气质量为核心，按照“盯大户、查高值、控源头、降扬尘、强执法、促整改、抓联动”的治气路径，制定年度大气计划和分领域工作要点，形成九大类60条具体治气举措。按月下达目标任务，实施逐月攻坚、每月排名。形成层层落实、同频共振、合力治气的良好态势。主要措施为：政策措施、VOCs专项治理、重点行业及工业园区整治、移动源污染防治、扬尘源污染管控、餐饮油烟防治、秸秆禁烧、应急管控及环境质量保障。通过以上措施大气环境得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 根据《2024年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量总体处于良好水平，纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）率为100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。 长江南京段干流水质总体状况为优，5个监测断面水质均符合Ⅱ类标准。 3、声环境质量现状 根据《2024年南京市生态环境状况公报》，全市监测区域声环境点533个。城区区域声环境均值55.1dB，同比上升1.6dB；郊区区域噪声环境均值52.3dB，同比下降0.7dB。全市监测道路交通声环境点247个。城区道路交通声环境均值为67.1dB，同比下降0.6dB；郊区道路交通声环境均值65.7dB，同比下降0.4dB。全市功能区声环境监测点20个，昼间达标率为97.5%，夜间达标率为82.5%（2024年，全市功能区声环境监测点位及评价方式均发生改变）。 企业于2025年6月13日委托江苏迈斯特环境检测有限公司对项目所在地周边50m内敏感点（）的声环境质量现状进行监测，监测点位布设及监测结果见表3-1（声环境质量现状监测报告见附件4，监测点位见附图5）。 表3-1 项目周边环境噪声监测结果一览表 点位编号; 监测点位; 监测日期; 监测时间; 监测结果 （dB（A））; 执行标准 （dB（A））; 评价结果. N1; 风和东园; 昼间; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 达标. N2; 南京市新港中等专业学校（丁家庄校区）; 昼间; 达标. 夜间; 达标. 根据江苏迈斯特环境检测有限公司监测结果，项目周边50m内敏感点昼夜间噪声可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 主要环境保护目标： 项目周边主要环境保护目标见表3-2，项目周边500m范围环境保护目标分布情况见附图3，项目与生态保护红线位置关系见附图4。 表3-2 项目周边主要环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标/°; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离/m. X; Y. 大气 环境; 118.847211; 32.122843; 凤和东园; 居民; 二类; N; 15. 118.846709; 32.122154; 栖霞开放大学; 师生; W; 120. 118.844966; 32.121826; 凤和西园; 居民; W; 205. 118.842241; 32.120678; 凤悦北园; 居民; W; 485. 118.844129; 32.119091; 凤悦南园; 居民; SW; 480. 118.846028; 32.119933; 南京瑞霞明州康复医院; 医生病人; SW; 335. 118.846618; 32.120512; 南京市丁家庄第二小学; 师生; SW; 215. 118.848335; 32.121499; 南京市新港中等专业学校（丁家庄校区）; 师生; S; 40. 118.848056; 32.118549; 燕舞园; 居民; SW; 275. 118.850051; 32.119600; 燕歌园; 居民; S; 270. 118.852401; 32.121424; 燕平园; 居民; SE; 300. 118.853120; 32.120094; 南京市丁家庄小学; 师生; SE; 440. 118.852733; 32.124621; 凤梧园; 居民; E; 390. 声环境; 118.847211; 32.122843; 凤和东园; 居民; 2类; N; 15. 118.848335; 32.121499; 南京市新港中等专业学校（丁家庄校区）; 师生; S; 40. 地下水环境; 无. 生态环境; 无. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气排放标准 项目营运期的大气污染物主要为宠物散发的异味。扩建项目废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级标准，具体见表3-3。 表3-3 废气排放标准 污染物名称; 标准值（mg/m3）; 标准来源. NH3; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-93）表1中二级标准. H2S; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 2、废水排放标准 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放”。因此，扩建项目医疗废水经过消毒处理后方可排放。 项目产生的医疗废水经医疗废水预处理设施处理后，与生活污水一并通过市政污水管网接管至铁北污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后，兴武沟，最终汇入长江，相关标准具体见表3-4。 表3-4 污水接管及排放标准 类别; 污染物名称; 排放浓度限值（mg/L）; 标准名称. 医疗废水、清洗废水预处理标准; pH（无量纲）; 6~9; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准. COD; 250. SS; 60. 粪大肠菌群数; 5000（MNP/L）. 污水处理厂废水接管标准; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B级标准. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 35. TP; 8. TN; 70. 粪大肠菌群数; 5000个/L. LAS; 20. 污水处理厂尾水排放标准; pH（无量纲）; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. COD; 50. SS; 10. NH₃-N; 5（8）*. TP; 0.5. TN; 15. LAS; 0.5. 粪大肠菌群数; 1000个/L. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 根据《南京市声环境功能区划分调整方案》（宁政发[2014]34号），扩建项目地块所在区域属于2类噪声功能区，因此扩建项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，具体见表3-5。 表3-5 声环境质量标准 区域; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准来源. 项目边界; 60; 50; 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB 22337-2008）2类标准. 4、固体废物控制标准 一般固体废物贮存过程中应做到防雨淋、防扬尘、防渗漏等环境保护要求。固体废物鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）。 医疗废物的暂存和管理执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》。医废间标志执行《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）中要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 扩建项目污染物总量控制指标见表3-6。 表3-6 扩建项目污染物总量控制指标一览表 类别; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 31.36; 0; 31.36; 31.36. COD（t/a）; 0.0091; 0; 0.0091; 0.0016. SS（t/a）; 0.0055; 0; 0.0055; 0.0003. NH3-N（t/a）; 0.0009; 0; 0.0009; 0.0002. TP（t/a）; 0.0001; 0; 0.0001; 0.00002. TN（t/a）; 0.0011; 0; 0.0011; 0.0005. 粪大肠菌群数（个/a）; 1.024×1012; 1.0239×1012; 1.024×108; 3.136×107. 固废; 生活垃圾（t/a）; 0.26; 0.26; /; 0. 一般固废（t/a）; 0.1; 0.1; /; 0. 危险废物（t/a）; 0.08; 0.08; /; 0. 注：排放量指最终排放量。 扩建后全厂污染物排放情况汇总表见表3-7。 表3-7 扩建后全厂污染物排放情况汇总表 类别; 污染物; 现有项目排放量; 扩建项目; 扩建后全厂排放量; 增减量. 产生量; 接管量; 排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 161.6; 31.36; 31.36; 31.36; 192.96; +31.36. COD（t/a）; 0.0080; 0.0091; 0.0091; 0.0016; 0.0096; +0.0016. SS（t/a）; 0.0016; 0.0055; 0.0055; 0.0003; 0.0019; +0.0003. NH3-N（t/a）; 0.0008; 0.0009; 0.0009; 0.0002; 0.0010; +0.0002. TP（t/a）; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.00002; 0.0001; +0.00002. TN（t/a）; 0.0024; 0.0011; 0.0011; 0.0005; 0.0029; +0.0005. LAS（t/a）; 0.00012; 0; 0; 0; 0.00012; 0. 粪大肠菌群数（个/a）; 1.616×108; 1.024×1012; 1.024×108; 3.136×107; 1.9296×108; +3.136×107. 固废; 危险废物（t/a）; 0; 0.08; 0; 0; 0; 0. 一般固废（t/a）; 0; 0.1; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾（t/a）; 0; 0.26; 0; 0; 0; 0. 扩建项目完成后总量控制指标如下： 1、废水：扩建项目废水及其污染物接管总量为：废水量31.36m3/a、COD 0.0091t/a、SS 0.0055t/a、NH3-N 0.0009t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0011t/a、粪大肠菌群数 1.024×108个/a；外排量为：废水量31.36m3/a、COD 0.0016t/a、SS 0.0003t/a、NH3-N 0.0002t/a、TP 0.00002t/a、TN 0.0005t/a、粪大肠菌群数 3.136×107个/a。 扩建项目建成后全厂废水及污染物接管总量为：废水量192.96m3/a、COD 0.0526t/a、SS 0.0259t/a、NH3-N 0.0058t/a、TP 0.0008t/a、TN 0.0068t/a、LAS 0.00012t/a、粪大肠菌群数 9.216×108个/a；外排量为：废水量192.96m3/a、COD 0.0096t/a、SS 0.0019t/a、NH3-N 0.001t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0029t/a、LAS 0.00012t/a、粪大肠菌群数 1.9296×108个/a。 2、固废：固废妥善处理，不外排环境，不产生二次污染。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建项目利用现有房屋进行建设，施工期主要为室内的装修和设备安装调试，施工期短，工程量小，无需土建施工。设备安装噪声随着设备安装活动的结束而结束，设备安装产生的一般固废委托环卫部门清运，因此施工期对周围环境的影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 扩建项目营运期产生的废气主要为颅、胸、腹手术过程中宠物自身产生的NH3、H2S等废气，单日最大住院量为10只，住院规模较小，废气产生量较少，且建设单位采取严格管理措施，密封靠近居民区侧窗户，产生的废气通过内部通风换气管道排放，经大气扩散后对周边环境影响较小。 2、废水 - 废水产排分析 - ①生活污水 根据前文生活用、排水情况分析可知，扩建项目生活污水产生量为24.96m3/a，经市政管网接管至铁北污水处理厂处理，主要污染物及浓度为COD 300mg/L、SS 200 mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 4mg/L、TN 35mg/L。 - ② 医疗废水 根据前文医疗用、排水情况分析可知，扩建项目医疗废水产生量为6.4m3/a。水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中相关数据，主要污染物及浓度为COD 250mg/L、SS80mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 35mg/L、粪大肠菌群数1.6×108个/L，依托手术室现有医疗废水预处理设施消毒处理后与生活污水一并经市政管网接管至铁北污水处理厂处理。 扩建项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-1；扩建项目废水间接排放口基本情况见表4-2；扩建项目废水产排情况4-3；扩建后全厂项目废水产排情况见表4-4。 |

|  | 表4-1 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 废水类别; 废水量; 产生情况; 预处理措施; 接管情况; 污水 处理厂; 排放情况; 标准浓度限值（mg/L）; 排放 去向. 污染物; 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 设施; 效率 （%）; 污染物; 接管浓度 （mg/L）; 接管量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 24.96 m3/a; COD; 300; 0.0075; /; /; 水量 COD SS NH3-N TP TN 粪大肠菌群数; / 289.8 175.5 30 4 35 3266个/L; 31.36 0.0091 0.0055 0.0009 0.0001 0.0011 1.024×108个/a; 铁北污水处理厂; / 50 10 5 0.5 15 1000个/L; 31.36 0.0016 0.0003 0.0002 0.00002 0.0005 3.136×107个/a; / 50 10 5 0.5 15 1000个/L; 兴武沟. SS; 200; 0.0050. NH3-N; 30; 0.0007. TP; 4; 0.0001. TN; 35; 0.0009. 医疗废水; 6.4m3/a; COD; 250; 0.0016; 医疗废水预处理设施; /. SS; 80; 0.0005; /. NH3-N; 30; 0.0002; /. TP; 4; 0.00003; /. TN; 35; 0.0002; /. 粪大肠菌群数; 1.6×108个/L; 1.024×1012个/a; 99.99. 表4-2 项目废水间接排放口基本情况表 序号; 废水类别; 污染处理设施编号; 污染治理设施工艺; 排放口编号; 排放口类型; 排放口地理坐标; 废水排放量/（m3/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污水处理厂 接管标准; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; 生活污水; /; /; DW001; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口; 118.848334; 32.122492; 31.36; 铁北污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击排放; 9:00~21:00; 铁北污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）; 6~9（无量纲）. COD; 500mg/L; 50mg/L. SS; 400mg/L; 10mg/L. NH3-N; 35mg/L; 5mg/L. 2; 医疗废水; 001; 医疗废水预处理设施; TP; 8mg/L; 0.5mg/L. TN; 70mg/L; 15mg/L. 粪大肠菌群; 5000个/L; 1000个/L. 表4-3 扩建项目废水产排情况汇总表 类别; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 31.36; 0; 31.36; 31.36. COD（t/a）; 0.0091; 0; 0.0091; 0.0016. SS（t/a）; 0.0055; 0; 0.0055; 0.0003. NH3-N（t/a）; 0.0009; 0; 0.0009; 0.0002. TP（t/a）; 0.0001; 0; 0.0001; 0.00002. TN（t/a）; 0.0011; 0; 0.0011; 0.0005. 粪大肠菌群数（个/a）; 1.024×1012; 1.0239×1012; 1.024×108; 3.136×107. 表4-4 扩建后全厂废水产排情况汇总表 类别; 污染物; 现有项目排放量; 扩建项目; 扩建后全厂排放量; 增减量. 产生量; 接管量; 排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 161.6; 31.36; 31.36; 31.36; 192.96; +31.36. COD（t/a）; 0.0080; 0.0091; 0.0091; 0.0016; 0.0096; +0.0016. SS（t/a）; 0.0016; 0.0055; 0.0055; 0.0003; 0.0019; +0.0003. NH3-N（t/a）; 0.0008; 0.0009; 0.0009; 0.0002; 0.0010; +0.0002. TP（t/a）; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.00002; 0.00012; +0.00002. TN（t/a）; 0.0024; 0.0011; 0.0011; 0.0005; 0.0029; +0.0005. LAS（t/a）; 0.00012; 0; 0; 0; 0.00012; 0. 粪大肠菌群数（个/a）; 1.616×108; 1.024×1012; 1.024×108; 3.136×107; 1.9296×108; +3.136×107. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废水污染治理设施可行性分析 扩建项目医疗废水依托现有手术室医疗废水预处理设施处理，现有医疗废水预处理设施采取消毒（加二氧化氯片）处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ 1120-2020）附录A，二氧化氯消毒属于推荐的可行技术。根据类比同类型报告，消毒工艺对粪大肠杆菌的去除效率为99.99%以上。本次扩建项目仅增加手术类别及频次，单次手术产生的医疗废水量与现有项目手术的医疗废水量一致（0.02m3），根据医院提供相关资料，手术室使用的医疗废水预处理设施为：HB-50型水质处理器，规格为30cm×30cm×30cm，最大容积为0.027m3，满足手术时的医疗废水处理需求；医院手术间隔时间为2h，同时满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中对含氯消毒工艺医疗废水预处理设施接触时间的标准要求（≥1h），因此扩建项目产生的医疗废水依托现有手术室医疗废水消毒设备处理是可行的。 （3）依托污水处理厂可行性分析 南京市铁北污水处理厂主要收水范围为主城内北至长江，东至绕城公路、西南方向至紫金山山脉、经五路、迈化路及和燕路围合的总面积约26.30km2的地区。一期、二期建设规模一共为日处理污水10万m3/d，三期工程设计规模为9.5万m3/d。 A、一期、二期工程 南京市铁北污水处理厂一期、二期采用“改良型 A/A/O+微絮凝过滤+紫外+次氯酸钠消毒”工艺，尾水排入兴武大沟，中水回用率25%，回用于厂区及北十里长沟东支补水。 根据南京市铁北污水处理厂验收及在线监测数据，项目实际出水水质均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，且满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）和《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）等标准要求。铁北污水处理厂一期、二期工艺流程图见图4-1。 图4-1 铁北污水处理厂一期、二期工程处理工艺流程图 B、三期工程 三期采用“预处理+多级AO+高效混凝沉淀+深床反硝化滤池+次氯酸钠消毒”，污泥处理采用“储泥池+带式浓缩脱水机”工艺。尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入兴武大沟。中水回用率30%，中水达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）、《城市污水再生利用景观环境用水》（GB/T18921-2002）及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）用于园林绿化、市政冲洗和为河道北十里长沟东、西支生态补充水。铁北污水处理厂三期工艺流程图见图4-2。 图4-2 铁北污水处理厂三期工程处理工艺流程图 1）水量接管可行性分析 铁北污水处理厂设计污水处理能力为19.5万t/d，目前污水处理厂余量为6.8万m3/d，扩建项目废水排放量为0.086t/d，占铁北污水处理厂处理能力余量的0.00013%，因此该污水处理厂有能力接受项目产生的废水，项目废水量不会对污水厂处理系统造冲洗负荷。 2）水质接管可行性分析 扩建项目医疗废水经医疗废水预处理设施预处理后与生活污水一并接管至铁北污水处理厂，各指标经消毒预处理后可达到铁北污水处理厂接管标准。扩建项目排放的污水可生化性好，且铁北污水处理厂对废水中污染物去除效果较好，能做到达标排放。因此项目废水接管进入铁北污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的。 3）污水处理厂接管范围可行性分析 扩建项目所在区域污水管网已全部铺设到位，废水经处理后可以直接接管污水管网，在污水处理厂收水范围内，因此项目废水接管铁北污水处理厂具有可行性。 3、噪声 扩建项目主要噪声源为动物间歇性叫声。 （1）噪声产排污情况 扩建项目接待宠物类型主要以小型犬类和猫类动物为主，动物产生的噪声较小。 - 降噪措施及达标情况分析 宠物叫声虽然具有不定时性和突发性，但是也具有可控性。一般宠物在饥饿、口渴或人为骚扰情况下易烦躁、多动，才会发出叫声。因此，工作人员应合理喂食，避免宠物因饥饿或口渴而发出叫声，同时减少人为的骚扰、驱赶，减少宠物叫声频率。同时经墙体隔声后，宠物叫声对周边环境影响较小。 - 固体废物 （1）扩建项目固体废物产生及属性判定 1）固体废物产生情况 扩建项目投入运营后，产生的固体废物主要包括生活垃圾、废包装材料以及医疗废物。 生活垃圾：扩建项目新增员工2人，人均生活垃圾产生量以0.5kg/人.d计，职工年平均工作时间为260天，生活垃圾产生量约0.26t/a，集中收集后交由当地环卫部门统一处理； 废包装材料：扩建项目营运期会产生一定量的废包装材料，根据企业提供资料，废包装材料的产生量约为0.1t/a； 医疗废物：扩建项目产生的医疗废物主要为颅、胸、腹腔手术过程中产生的废物以及动物尸体等。根据企业提供资料，项目产生的医疗固废产生量约0.08t/a。 2）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）的规定，扩建项目产生的固体物质均属于固体废物，无副产品，具体判别见表4-5。 表4-5 固体废物产生及属性判别表 序号; 名称编号; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸屑、果皮等; 0.26; √; —; 4.1h). 2; 废包装材料; 物品使用; 固态; 塑料、废纸; 0.1; √; —; 4.1h). 3; 医疗废物; 检查、手术; 固态; 病猫病犬粪便、病死动物尸体、一次性医疗用品、消毒剂、清洁剂、消毒棉等; 0.08; √; —; 4.1b） 4.1c）. 注：上表中“4.1b)”表示：因为超过质量保证期，而不能在市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质； “4.1c)”表示：因为沾染、掺入、混杂无用或有害物质使其质量无法满足使用要求，而不能在市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质； “4.1h)”表示：因丧失原有功能而无法继续使用的物质。 3）危险废物属性判定 对照《国家危险废物名录》（2025年版），扩建项目固体废物中医疗废物属危险废物，其它均属于一般固体废物，具体类别见表4-6。 表4-6 危险废物属性判定 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物类别; 废物代码. 1; 医疗废物; 感染性; 危险废物; 检查、手术; 固态; 病猫病犬粪便、棉签、纱布块等; In; HW01; 841-001-01. 损伤性; 固态; 废弃针管、废缝合针等; In; HW01; 841-002-01. 病理性; 固态; 动物组织、器官、动物尸体; In; HW01; 841-003-01. 化学性; 液态; 影像室产生的试剂等; T/C/I/R; HW01; 841-004-01. 药物性; 固态; 废弃药品; T; HW01; 841-005-01. 2; 废包装材料; 一般固废; 物资采购; 固态; 塑料、废纸; /; /; 900-099-S17. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 果皮、废纸等; /; /; 900-099-S64. （2）固体废物产生情况汇总 扩建项目一般固废汇总见表4-7，危险废物汇总见表4-8。 表4-7 扩建项目一般固体废物产生和处置情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产废周期; 产生量t/a; 处置方式. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸屑、果皮等; 每天; 0.26; 分类收集，环卫部门清运. 2; 废包装材料; 物品使用; 固态; 塑料、废纸; 每天; 0.1. 表4-8 扩建项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 防治 措施. 1; 医疗废物; 感染性; HW01; 841-001-01; 0.02; 检查、手术; 固; 病猫病犬粪便、一次性医疗用品、消毒剂、清洁剂、消毒棉; 每天; In; 委托南京汇和环境工程技术有限公司处置. 2; 损伤性; HW01; 841-002-01; 0.01; 废弃针头、废载玻片等; 每天; In. 3; 病理性; HW01; 841-003-01; 0.03; 动物组织、器官、肢体、动物尸体; 每天; In. 4; 化学性; HW01; 841-004-01; 0.01; 化验废物; 每天; T/C/I/R. 5; 药物性; HW01; 841-005-01; 0.01; 废弃药品; 1年; T. （3）一般固废及生活垃圾处置 废包装材料与生活垃圾一同分类收集后，交由环卫部门清运。 根据《南京市人民政府关于实施生活垃圾分类的通告》（通告〔2018〕006号）：应设置生活垃圾分类投放点、垃圾分类归集点和引导标志。生活垃圾分类投放点设置有害垃圾、可回收物、其他垃圾收集容器。 （4）危险废物处置及要求 1）贮存、处置 扩建项目产生的危险废物为医疗废物，暂存于医废间，定期委托南京汇和环境工程技术有限公司处置。医废间面积2.15m2（具体位置见附图2），能够满足扩建项目贮存需求。贮存周期与能力分析见表4-9。 表4-9 危险废物贮存周期与能力分析 贮存场所; 面积; 位置; 危险废物名称; 产生量(t/a); 贮存方式; 贮存周期; 一次最大贮存量(t); 贮存能力(t); 贮存能力可行性. 医废间; 2.15m2; 医院1层; 医疗废物; 感染性; 0.02; 桶装; 2d; 0.0001; 0.5; 可行. 损伤性; 0.01; 桶装; 2d; 0.00005. 病理性; 0.03; 桶装; 2d; 0.00016. 化学性; 0.01; 桶装; 2d; 0.00005. 药物性; 0.01; 桶装; 2d; 0.00005. 扩建项目产生的危险废物最大暂存量为0.02t，建成后全院危险废物最大暂存量为0.145t，因此现有项目医废间贮存能力（0.5t）可满足扩建后全院危险废物单次贮存需求。 2）环境管理要求 ①收集过程要求 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②危险废物贮存场所（设施）要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施设备设置规范》（DB32/T 3549-2019）等要求，企业对现有医废间进行完善：按照苏环办[2024]16号文要求设置标志。 ③危险废物运输过程要求 扩建项目产生的危险废物应使用专用运输工具，运输前确保运输工具状态完好，运输后及时清洁。由产生位置运送至医废间前须经过周密检查，防范在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 表4-10 扩建后全厂固体废物产生及利用处置情况汇总表 单位:t/a 类别; 固体废物名称; 属性; 形态; 废物类别; 废物代码; 现有项目产生量; 扩建项目产生量; 扩建后全厂产生量; 利用处置方式. 1; 医疗废物; 感染性; 危险废物; 固态; HW01; 841-001-01; 0.15; 0.02; 0.17; 委托南京汇和环境工程技术有限公司处置. 损伤性; 固态; HW01; 841-002-01; 0.1; 0.01; 0.11. 病理性; 固态; HW01; 841-003-01; 0.08; 0.03; 0.11. 化学性; 固态; HW01; 841-004-01; 0.07; 0.01; 0.08. 药物性; 固态; HW01; 841-005-01; 0.1; 0.01; 0.11. 2; 宠物粪便、毛发; 一般固废; 固态; /; 900-099-S59; 0.1; 0; 0.1; 环卫部门清运. 3; 废包装材料; 固态; /; 900-099-S17; 0.4; 0.1; 0.5. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; /; 900-099-S64; 0.65; 0.26; 0.91. 因此，扩建项目固废均得到合理处置，对环境不产生二次污染。 5、电磁辐射 扩建项目不涉及电磁辐射。 6、土壤及地下水环境分析 （1）污染源分析 扩建项目营运期可能对地下水和土壤造成影响的环节主要包括：医疗废水预处理装置、医废间的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水和土壤的影响。 （2）防控措施 药房地面采取硬化处理；医废间地面采用防渗材料处理，企业需定期检查防渗设施破损情况，杜绝渗漏。 （3）跟踪监测计划 企业现有医废间、医疗废水预处理装置等区域均已采取分区防控措施，可有效阻断地下水、土壤污染途径。因此，扩建项目可不开展地下水、土壤跟踪监测，只需做好院区内防渗、防漏工作即可。 7、环境风险 （1）环境风险潜势分析及评价等级 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界表中，扩建项目主要风险物质为酒精、二氧化氯片（含量90%）、医疗废物，同时对项目产生的危险废物在收集、贮存过程发生的环境风险事故及风险防范措施进行简要说明。 表4-11 扩建项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 现场最大储存量qn（t）; 临界量Qn（r）; Q值. 1; 酒精[1]; 64-17-5; 0.015; 500; 0.00003. 2; 二氧化氯（折纯）; 10049-04-4; 0.00036; 0.5; 0.00072. 3; 医疗废物[2]; /; 0.02; 50; 0.0004. 项目Q值Σ; 0.00115. 注：[1]根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），乙醇的临界量为500t；[2]本项目产生的医疗废物等危险固废，根据国家危险废物名录危险特性为T毒性，临界量保守考虑按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2中的健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的临界量，临界量按50t计。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C 中计算公式计算得出Q<1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》中相关要求，本次仅对项目的危险物质和风险源分布情况及可能影响途径进行分析，并提出相应环境风险防范措施。 （2）风险调查 ①项目风险源调查 建设项目主要风险物质为酒精、二氧化氯片以及医疗废物，酒精、二氧化氯片位于药房内，医疗废物暂存于医废间。项目主要提供宠物医疗服务，不涉及危险性工艺。 ②环境敏感目标概况 建设项目大气敏感目标主要为周边商铺工作人员、周边居民区、学校，扩建项目紧邻凤和东园。 （3）风险识别 ①物质危险性识别 表4-12 项目危险物质的危险特性 所属类别; 危险物质名称; 易燃易爆性; 毒理特性; 分布情况. 原辅材料; 酒精; 易燃; LD50:7060mg/kg（兔经口）； LC50:20000ppm（大鼠吸入，10h）; 药房. 二氧化氯片; /; LD50:292mg/kg（大鼠经口）. 危险废物; 医疗废物等; 无资料; 具有感染性; 医废间. ②生产系统危险性识别 表4-13 项目生产系统危险性识别 危险单元; 危险物质; 潜在风险. 贮存设施; 药房; 酒精、二氧化氯片; 1、物料装卸或储存过程中容器破损，遇明火引发火灾事故，产生的次生/伴生污染物对周围环境产生影响； 2、容器破损，泄漏物料对土壤和地下水环境造成污染。. 环保设施; 医废间; 医疗废物; 1、危废贮存容器破损，遇明火引发火灾事故，产生的次生/伴生污染物对周围环境产生影响； 2、容器破损，泄漏物料对土壤和地下水环境造成污染。. 医疗废水预处理设施; 医疗废水; 1、医疗废水预处理设施故障时，废水未经有效处理直接排入污水管网中，造成废水污染物浓度升高。. （4）影响途径 ①危险物质泄漏 扩建项目涉及的风险物质为酒精、二氧化氯片等原辅料以及医疗废物。若原辅料、危废贮存容器破损，导致风险物质遗漏进入土壤，长时间可能会造成土壤环境污染。 ②次生/伴生污染 扩建项目贮存的酒精、二氧化氯片等原辅料遇明火引发火灾，产生的次生/伴生污染物会对大气环境产生一定的影响，产生的消防废水若进入外环境会对地表水环境造成一定的影响。 ③污染物治理设施故障 扩建项目运行过程中，废水处理设施故障时，医疗废水未能得到有效处理，废水排放浓度超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及铁北污水处理厂接管标准。 （5）风险防范措施及应急措施 1）风险防范措施 ①物料泄漏事故风险防范措施 A.项目按要求对药房、医废间等地面进行防渗，做好分区防渗、防漏措施。 B.定期对药房内原辅料包装容器及医废间内贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ②火灾和爆炸风险防范措施 A.建设单位应加强危险废物贮存期间的环境安全管理，制定相应的贮存、处置规范。 B.建设单位应强化火源的管理，严禁烟火带入，禁止堆放可燃物质，并安装防火、防爆装置，并配备灭火器材，出现火灾事故可及时抢救；加强职工管理和安全知识培训。 C.装卸、搬运原辅料及危险废物时应按照规定进行，做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、倾斜和滚动。 ③环保设施故障风险防范措施 定期对医疗废水预处理装置进行维护，及时发现处理设备的隐患，确保装置正常运行，开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生事故排放，或使影响最小。定期检查废水处理装置的有效性，保证处理效率，确保能够处理达标排放。 ④突发环境事件应急预案 建设单位应编制全院突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时防止泄漏物和消防废水进入下水道。 2）应急措施 ①物料泄漏 建设单位需在药房、医废间等位置配备相应的备用收集容器和应急物资，可及时将泄漏容器中的物质转移至备用容器中。同时使用吸附卷、吸油毡等将泄漏至地面的废液吸附收集后贮存于包装容器中，委托南京汇和环境工程技术有限公司处置。 ②火灾事故 一旦发生突发火灾事故，根据火势情况，现场人员采取用灭火器灭火或者立即拨打119电话寻求外部救援。启动公司应急预案，应急处置小组立即使用下水道阻流袋和快速膨胀袋等阻流应急物资，防止事故废水通过雨水管线或溢流进入外环境。 ③环保设施故障 一旦环保设施发生故障，应立即停止运行，防止废水超标排放。待检修结束后，再恢复运行。 （6）环境风险结论 正常运营情况下，建设单位按照本环评要求加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，配备必要的设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，扩建项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，因为防护措施得力并反应迅速，可把事故造成的影响降到最小。所以扩建项目在环境风险方面来说是可接受的。 建设项目环境风险简单分析内容见表4-14。 表4-14 扩建项目环境风险简单分析内容 建设项目名称; 南京艾贝尔思威宠物医院手术室升级项目. 建设地点; 江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道和悦街2号-2、2号-3. 地理坐标; 经度; 118度50分53.781秒; 纬度; 32度7分21.341秒. 主要危险物质及分布; 危险物质主要是酒精、二氧化氯片和医疗废物；酒精、二氧化氯片贮存于药房，医疗废物贮存于医废间。. 环境影响途径及危害后果; ①大气影响分析：酒精、危险废物等明火燃烧，产生的伴生/次生污染物排放至大气环境，造成大气污染物浓度增加。 ②土壤和地下水影响分析：酒精、医疗废物装卸或储存过程中容器破损，废液泄漏会对土壤和地下水造成一定的影响。 ③地表水环境影响分析：项目一旦发生火灾事故时，产生的消防废水进入水体，会对地表水环境产生一定的影响。. 风险防范措施要求; ①大气风险防范要求 建设单位应强化火源的管理，严禁烟火带入，禁止堆放可燃物质，并安装防火、防爆装置，并配备灭火器材。 ②地表水风险防范要求 企业设置下水道阻流袋和快速膨胀袋等应急物资，防止事故废水通过雨水管线或溢流进入外环境。加强日常对医废间和药房的巡查和贮存容器的检查，确保不会出现破损现象。 ③地下水和土壤 项目进行分区防渗，同时加强对药房和医废间的巡查，防止产生废液滴漏现象。. 8、排污许可要求 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目不属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中所规定的排污单位，无需办理排污许可手续。 9、环保“三同时”项目及投资估算 扩建项目总投资10万元人民币，环保投资0.5万元，占总投资的5%。扩建项目环境保护“三同时”验收内容见表4-15。 表4-15 扩建项目环保“三同时”措施投资估算一览表 类别; 污染物; 主要措施; 规格/数量; 投资 （万元）; 预期治理效果. 废气; NH3、H2S、臭气浓度; 通风换气; /; 依托现有; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准. 废水; 生活污水; /; /; /; 铁北污水处理厂接管标准. 医疗废水; 医疗废水预处理设施; /; 依托手术室现有设备. 固废; 危险废物; 医废间2.15m2; /; 依托现有; 安全暂存，不会产生二次污染. 噪声; 噪声; 建筑隔声、距离衰减; /; /; 满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2、4类. 环境管理与监测; 配备环保管理人员，定期委托有资质单位进行环境监测; 0.3; 满足日常监测要求. 排污口规范化; 规范设置标识牌; 0.2; 按苏环控〔97〕122号文要求设置. 合计; /; 0.5; /. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 宠物散发异味 |  | NH3、H2S、臭气浓度 | 通风换气 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-93）表1中二级标准 |
| 地表水环境 | DW001 | 医疗废水 | COD、SS、NH3-N、TN、粪大肠菌群 | 医疗废水预处理设施（1套0.027m3/h，合计0.081m3/h；扩建项目仅依托手术室内的一套医疗废水预处理设施） | 铁北污水处理厂接管标准 |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | / |  |
| 声环境 | 宠物叫声 |  | 噪声 | 宠物合理喂食，减少人为的骚扰，建筑隔声，距离衰减 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 扩建项目产生的一般固废分类收集后由环卫部门统一清运；医疗废物暂存于医废间中（2.15m2），定期委托南京汇和环境工程技术有限公司收集处置收集处置。医废间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施设备设置规范》（DB32/T 3549-2019）中相关管理要求和规定。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①物料泄漏事故风险防范措施 按要求对药房、医废间等地面进行分区防渗，加强巡查，发现破损应立即进行收集处置，同时安排专人进行维修更换。 ②火灾和爆炸风险防范措施 加强医疗废物贮存期间的环境安全管理，制定相应的贮存、处置规范。建设单位应强化火源的管理，严禁烟火带入，禁止堆放可燃物质，并安装防火、防爆装置，并配备灭火器材，出现火灾事故可及时抢救；加强职工管理和安全知识培训。装卸、搬运原辅料及危险废物时应按照规定进行，做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、倾斜和滚动。 ③环保设施故障风险防范措施 定期对医疗废水预处理装置进行维护，及时发现处理设备的隐患，确保装置正常运行。定期检查废水处理装置的有效性，若发生设备故障时，须立即停产并安排人员维修。 ④突发环境事件应急预案 建设单位应编制全院突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时防止泄漏物和消防废水进入下水道。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①本项目属于〔O8222〕宠物医院服务，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目不需要申请排污许可证。 ②本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入运营。 ③《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的设备或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。 ④自环评批复文件批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当重新审核。 ⑤建设单位应根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），开展环保设施安全风险辨识，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |  |

# 六、结论

南京艾贝尔思威宠物医院手术室升级项目符合国家及地方产业政策；建设单位切实将本报告提出的各项污染治理措施落实到位，做好污染治理“三同时”，将能够做到污染物达标排放，满足国家和地方的环境质量要求，因此，本项目从环保的角度是可行的。

附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边500m环境概况图 附图4 项目与生态保护红线位置关系图 附图5 声环境质量现状监测点位图 附件： 附件1 企业投资备案证 附件2 建设单位营业执照 附件3 租赁合同及产权证明 附件4 声环境质量现状监测报告 附件5 委托书 附件6 认可声明 附件7 未开工建设承诺书 附件8 医疗废物集中处置合同 附件9 报批申请书 附件10 公示截图 附件11 现场踏勘记录

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 扩建项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 扩建项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 161.6 | / | / | 31.36 | / | 192.96 | +31.36 |
|  | COD（t/a） | 0.0080 | / | / | 0.0016 | / | 0.0096 | +0.0016 |
|  | SS（t/a） | 0.0016 | / | / | 0.0003 | / | 0.0019 | +0.0003 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0008 | / | / | 0.0002 | / | 0.0010 | +0.0002 |
|  | 总磷（t/a） | 0.0001 | / | / | 0.00002 | / | 0.00012 | +0.00002 |
|  | 总氮（t/a） | 0.0024 | / | / | 0.0005 | / | 0.0029 | +0.0005 |
|  | LAS（t/a） | 0.00012 | / | / | 0 | / | 0.00012 | 0 |
|  | 粪大肠菌群（个/a） | 1.616×108 | / | / | 3.136×107 | / | 1.9296×108 | +3.136×107 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾（t/a） | 0.65 | / | / | 0.26 | / | 0.91 | +0.26 |
|  | 废包装材料（t/a） | 0.1 | / | / | 0.1 | / | 0.2 | +0.1 |
|  | 宠物粪便、毛发（t/a） | 0.4 | / | / | 0 | / | 0.4 | 0 |
| 危险废物 | 医疗废物（t/a） | 0.5 | / | / | 0.08 | / | 0.58 | +0.08 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①